Guía Volúmenes, versión 1.0

Descripción del programa:

Este consiste en 3 rutinas programadas en el lenguaje AUTOLISP, las

cuáles pueden ser ejecutadas desde la línea de comandos de AUTOCAD,

éstas permiten calcular los volúmenes de corte y relleno entre dos perfiles

transversales, estos perfiles están definidos en un archivo de texto, que las

rutinas ocupan como entrada de datos. Las tres rutinas son:

PT.lsp   : Rutina que dibuja los 2 perfiles transversales, ésta pregunta por el

archivo de texto donde están definidos los 2 perfiles. Se ejecuta sólo una vez para cada par de perfiles.

VOL.lsp : rutina que calcula los volúmenes de corte y relleno entre las áreas de los perfiles transversales. Se ejecuta tantas veces cómo sea necesario.

VI.lsp : rutina que dibuja la viñeta en los dos perfiles, para posteriormente

Imprimirla. Se ejecuta sólo una vez para cada par de perfiles.

Descripción del archivo de entrada:

Éste es un archivo de texto donde está definido el perfil, su forma es:

V10		 :Descripción primer vértice (un texto que diferencie los vértices)
V11		: Descripción segundo vértice (ídem)
20		: Distancia entre perfiles (distancia Horizontal!!!)
150		:Cota de subrasante en el perfil 1 (ésta es la cota del proyecto en el vértice 10)
175		: Cota de subrasante en el perfil 2 (ésta es la cota del proyecto en el vértice 11)
-10.8,160.36		Pto. A , primer punto a la izq., cordx=-10.8 cordy(cota) : 160.36
-5,155 		Pto. B, 
0,150			Coordenadas Vértice 10
5.6,145 		Pto. C
10,148 		Pto. D
-10,180		Pto. A 
-5,182			Pto. B

0,170 			Coordenadas Vértice 11
5,180			Pto. C

10,180		Pto. D
			Línea en blanco. Después de las coordenadas del ultimo punto, debe haber una  línea en blanco, de lo contrario, el programa no funciona.

Las coordenadas x,y están diferenciadas por comas. No hay separador de miles, El separador de decimales debe ser un Punto.

Como usar las rutinas

1. Copiar el archivo 'viñetatransversal.dwg' en el directorio donde esta

instalado AUTOCAD que generalmente es :

C:\Archivos de programa\ACAD2000

Abrir AUTOCAD y deseleccionar las paletas SNAP, OSNAP, ORTHO, POLAR que están en la parte inferior de la pantalla, como se muestra en la figura:

2. Como son rutinas que no están predefinidas en AUTOCAD, éstas no son reconocidas automáticamente, por lo que hay que cargarlas cada vez que se comienza un nuevo dibujo,. Para cargarlas, en el menú principal ir a TOOLS> AUTOLISP > Load...y buscar los tres archivos nombrados anteriormente y pinchar en LOAD. De esta manera AUTOCAD ya reconoce los comandos.

3. En la línea de comandos ejecutar el comando ' PT '.  , Un cuadro de dialogo pregunta por la ubicación del archivo de texto que contiene la información del par de perfiles, luego automáticamente se dibujan los dos perfiles transversales.

4. En la línea de comandos ejecutar el comando ' VOL ' cuantas veces sea necesario para calcular todos los volúmenes de corte y relleno. El resultado de estos, AUTOCAD lo muestra en la línea de comandos. Para poder verla  mejor, se debe presionar la tecla F2. De esta manera

se abre otra pantalla con la línea de comandos y se pueden ver los resultados. Estos resultados se deben anotar ya que el programa no los guarda. el resultado está en metros cúbicos, y sólo se debe entregar la suma de los volúmenes de corte y relleno para cada par de perfiles.

5. En la línea de comandos ejecutar el comando ' VI ', de esta manera se dibuja la viñeta.

6. Para impresión, ir a FILE > PLOT y aparece el siguiente menú:

La configuración debe ser:

Tamaño de papel: Carta

Drawing orientation: Landscape

Drawing units: 0.125

Center the plot: debe estar chequeado

mm debe estar chequeado

Una ves configurado, se debe pinchar en Window< ,  desaparecerá el cuadro de dialogo y aparecerá el dibujo, con el Mouse, seleccionar sólo un perfil para imprimirlo. {Este se imprimirá a una escala de 1:125.

Se deben entregar todos los pares de perfiles impresos, por lo tanto, para cada perfil (excepto el 1 y el 15), deben haber dos impresiones.

Para dibujar otro par de perfiles se debe iniciar un nuevo dibujo.