PAUTA PREGUNTA N° 1 		CONTROL 1  CI42B

PARTE a :	HIPÓTESIS MÉTODO CLÁSICO

- Secciones planas permanecen planas (Bernoulli)	0.5 puntos

- El Hormigón tiene comportamiento elástico (trabaja en ese rango). Se cumple la ley de Hooke : s = E e.		0.5 puntos

- Se considera nula la resistencia del hormigón a la tracción.	0.5 puntos

- Hay perfecta adherencia entre el hormigón y el acero.   0.5 puntos

total : 2 puntos

PARTE b :	FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA COMPACIDAD DEL HORMIGÓN :

- Método de compactación.

- Tamaño de los áridos.

- Módulo de finura del cemento.

1.0 puntos

Mientras mayor es la compacidad se eliminan huecos y aire atrapado en la colocación, con lo que se asegura una mayor :

- resistencia mecánica (cada 1 % de aire atrapado reduce en 5 % o más la resistencia mecánica)

- densidad

- impermeabilidad

- puntos

total :	2.0 puntos

PARTE c : DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN :

Elemento			V (L/m3)			P (Kg/m3)

Cemento			100				300

Agua				150				150

Arena				250				700

Grava				500			         1300

1000			         2500

- puntos

Aditivos				Efectos				Uso

1 Incorporador de aire	aumenta docilidad			hormigón sometido

aumenta cohesión		a ciclos de hielo y deshielo.

Facilita puesta en obra	Obras Hidraúlicas.

Aumenta impermeab.	Hormig. Ambientes agresivos

2 Aceler. de fraguado	adelanta fraguado		Hormigonado en tiempo frío

aumenta resist. a edad	Faenas con rotación rápida

temprana			de moldajes

- Plastificantes		disminuye dosis agua	Hormigón premezclado

y aumenta la resistencia	Hormigón a la vista

Aumenta docilidad		Hormigón bombeado

- Retard. De fraguado

- Superplastificantes

- puntos

total 	2.0 puntos

total 3 partes 6.0 puntos + 1.0 base