CANALIZACION DE MOVIMIENTOS.

La canalización de movimientos en Intersecciones es una de las formas más usadas para controlar sus puntos conflictivos asignándoles áreas específicas de la calzada.

Como herramientas para la canalización de movimientos existen dos alternativas o combinaciones de ambas:

- Demarcación de la vía (pintura, elementos reflectantes, etc.);

- Segregación física (medianas, islas, soleras, etc.).

La segregación física tiene mayor costo pero incorpora como ventajas una mejor visibilidad, un mayor índice de respeto, sirven de refugios peatonales y para instalación de señales. Son dispositivos menos flexibles para adecuarse a cambios en la demanda y requieren de un buen diseño geométrico.

El objetivo general perseguido por la canalización es imponer en forma indirecta un comportamiento deseado de los usuarios, sin hacer uso de señalización restrictiva.

Como objetivos específicos derivados de la canalización de Intersecciones se pueden mencionar:

- Segregar corrientes de tráfico según dirección para facilitar su tratamiento diferenciado;

- Garantizar áreas de espera seguras en la calzada tanto a vehículos como a peatones;

- Aumentar la visibilidad de la intersección a movimientos secundarios o desprotegidos;

- Controlar ángulos y velocidades de aproximación a la intersección;

- Prevenir la realización de movimientos (o detenciones) prohibidas en la Intersección.

Como beneficios esperados de la canalización de movimientos en intersecciones se pueden mencionar:

- Mejor uso de la capacidad de la intersección;

- Mayor seguridad a los usuarios.

No obstante, por sus dimensiones físicas la canalización implica ya sea una reducción del área útil de la calzada y/o un consumo de otra área del perfil de la calle (veredas, áreas verdes, etc.).

Algunos ejemplos de los objetivos específicos logrados por la canalización al reducir conflictos son los que se muestran a continuación (Fig. 1):

- Segregación de corrientes según dirección:

- áreas de espera seguras en la calzada:

- aumento de visibilidad en la intersección:

- control de ángulos y velocidades de aproximación:

- prevenir realización de movimientos prohibidos:

Fig. 1: Ejemplos de canalización de movimientos en intersecciones.

Una alternativa a la canalización de movimientos en la intersección, consiste en eliminar el movimiento conflictivo. De entre estas prohibiciones, la más común se refiere a los virajes a la izquierda. No obstante, al prohibirlos tiene que pensarse en la ruta alternativa que deberá seguir ese movimiento. Para ello existen tres alternativas básicas (Fig. 2.)

3   1

2

- :  viraje en Q

- :  viraje en G

- :  viraje en T

Fig. 2: Reruteo de virajes a la Izquierda.

El viraje en Q tiene la ventaja que sólo se vira a la derecha, pero implica una mayor demora geométrica, ya que se retrocede. Los virajes en G y T, por su parte, transforman el movimiento conflictivo a la izquierda en un viraje a la derecha y dos a la izquierda;  implican, espera, una menor pérdida de recorrido.

Cualquiera sea la alternativa escogida debe procurarse la mejor y más clara información al usuario a través de señales informativas gráficas antes que escritas (Fig. 3) puestas con debida anticipación al cruce.

A SOTO POR GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ

A SOTO:

Fig. 3: Información de reruteos.