INTERSECCIONES CON SEÑAL DE PRIORIDAD.

Las señales de prioridad son aquellas que regulan el derecho preferente de paso y comprendes los siguientes:

- PARE (detención obligada)

- CEDA EL PASO (detención condicionada por flujo prioritario)

- ALTO NIÑOS (detención obligada mientras sea mostrada).

La señal PARE 0 CEDA EL PASO se deben utilizar en todas las vías de la red vial primaria y secundaria, cuando no exista la necesidad de instalar semáforos; además de las vías de la red vial local (o de acceso) cuando el volumen vehicular total que converge a la intersección por todas las ramas sea mayor a 250 veq/h.

La discriminación entre el uso de la señal PARE o de la CEDA EL PASO se basará en el criterio de visibilidad del cruce.

Una intersección tendrá "buena" visibilidad si el vehículo que circula por la calle secundaria puede distinguir fácilmente a un vehículo que se aproxima por la vía principal y alcance a detenerse para ceder el paso. En este caso la regulación del cruce será con señal CEDA EL PASO; en caso contrario, debe usarse el PARE (Fig. l).

La señal PARE debe emplearse en pocas ocasiones, ya que su uso indiscriminado la hace perder importancia y, cuando realmente se requiera, en vez de ayudar a la seguridad del cruce contribuirá a deteriorarla.

Y

Vía principal

Fig. 1: Triángulo mínimo de visibilidad en intersecciones prioritarias.

En la Fig. 1, la distancia mínima de visibilidad Y es función de la velocidad límite de la vía principal. La velocidad límite se entiende que es aquella en la que el 85% de una muestra de vehículos alcanza una velocidad igual o menor que ella (Tabla l).

Tabla 1: Distancia de visibilidad Y.

| Veloc. Límite (Km/H) | Y (m) |
| --- | --- |
| 80 | 152 |
| 65 | 120 |
| 50 | 90 |
| 50 | 60 (*) |

(*) calles acceso y/o servicio,

En consecuencia, se instalará señal CEDA EL PASO cuando desde cualquier punto de la línea a se tenga visibilidad, no interrumpida por tramos de más de 1 m, sobre la línea Y.

Obviamente, este requisito de visibilidad plantea exigencias para no abusar de la señal PARE, como por ejemplo:

- Eliminar obstrucciones que interrumpan la línea de visibilidad sobre la vereda (quioscos, propaganda, vegetación, refugios de paradas de L.C., etc.).

- Prohibir estacionamientos y paradas de L.C. en la calzada de la vía principal y/o secundaria que la interrumpan, asegurando su respeto. (fiscalización periódica, diseño geométrico, etc.)

Si la intersección prioritaria tiene doble sentido de tránsito, se deberá construir el triángulo de visibilidad para cada sentido y se tiene que cumplir el criterio para ambos triángulos.

Tanto la señal PARE como CEDA EL PASO se deberán complementar con demarcación de las líneas de detención y de las leyendas correspondientes (Ver Manual de Señalización de Tránsito).