JERARQUIZACION DE VIAS URBANAS.

La articulación de todos los factores del diseño vial urbano hace que el resultado tienda a ser siempre único, si se intenta considerar cada uno de ellos. Para subsanar esta dificultad se puede intentar una clasificación para aclarar la forma en que estos factores interactúan en una primera aproximación al problema.

La clasificación que se presenta se basa en algunas características de la demanda consideradas como fundamentales y la forma cómo dicha demanda se relaciona con las actividades propias de la vía a lo largo de su trazado. De esta forma, las vías urbanas pueden clasificarse en las siguientes con sus respectivas características:

- Vías Expresas:

- Autopistas:

- Velocidades de diseño entre 80 y 100 km./h;

- Ausencia de interrupciones o detenciones:

- Flujo predominante de automóviles;

- Restricción a vehículos de tracción humana y animal;

- Segregación funcional completa del entorno;

- Continuidad funcional recomendable de 10 Km;

- Conexión con autopistas, autovías y vías troncales mediante enlaces controlados;

- Cruces a desnivel para vehículos y peatones;

- Calzadas independientes;

- Vías paralelas para tráfico local;

- Segregación física del entorno;

- Servicios anexos prohibidos sin acceso especial.

- Autovías

- mismas características generales que autopistas, pero,

- Flujo ocasional de buses expresos;

- Ausencia de paradas de buses sobre la calzada;

- Segregación funcional selectiva del entorno;

- continuidad funcional recomendable de 8 Km

- Vías Troncales:

- Velocidad de diseño entre 50 y 80 km./h. ;

- Interrupciones ocasionales en semáforos;

- Estrategia de control de tránsito coherente;

- Flujos de automóviles y locomoción colectiva;

- Restricción sobre vehículos de tracción animal;

- Segregación funcional parcial del entorno;

- Separación entre paradas de buses sobre 500 m;

- Estacionamientos, ferias y otros usos eventuales indeseables;

- Continuidad funcional recomendable 8 Km, mínimo;

- Conexión con autopistas y autovías mediante accesos controlados;

- Conexión con vías troncales, colectoras y de servicios mediante cruces semaforizados;

- Uno o dos sentidos de circulación, o bien sentido reversible;

- Calzadas independientes para flujos medianos con un mínimo de dos pistas por sentido;

- Servicios anexos sólo con acceso normalizados.

- Vías Colectoras - Distribuidoras:

- Velocidad de diseño entre 40 y 50 km./h. ;

- Semáforos dependientes sincronizados;

- Preferencia en intersecciones prioritarias;

- Flujo predominante de automóviles, restringido tracción animal;

- Ausencia de todo tipo de segregación con el entorno;

- Estacionamientos, ferias y otros usos eventuales restringidos;

- Continuidad funcional recomendable de 3 Km, mínimo;

- Conexión con vías troncales y colectoras - distribuidoras mediante cruces semaforizados;

- Conexión con vías locales mediante intersecciones prioritarias;

- Una o dos calzadas con posibilidad de uno o dos sentidos.

- Vías de Servicio:

- Velocidad de diseño entre 30 y 40 km./h;

- Semáforos dependientes sincronizados;

- Preferencia en intersecciones prioritarias;

- Servicio de locomoción colectiva predominante, restricción sobre tracción animal;

- Ausencia de todo tipo de segregación con el entorno;

- Ferias y otros usos eventuales restringidos;

- Estacionamientos restringidos, de preferencia en bandas especiales;

- Operación con prioridad al transporte público;

- Separación entre paradas de buses entre 300 y 500 m;

- Continuidad funcional recomendable de 3 Km, mínimo;

- Conexión con vías troncales, colectoras - distribuidores y de servicios mediante intersecciones semaforizadas;

- Conexión con vías locales mediante intersecciones prioritarias;

- Una o dos calzadas con posibilidad de uno o dos sentidos.

- Vías Locales:

- Velocidad máxima de diseño 30 km./h;

- Flujos de automóviles, bicicletas y vías peatonales o semipeatonales;

- Usos alternativos eventuales: recreación, ferias, competencias, etc.;

- Posibilidad de estacionamiento en la calzada;

- Conexión con vías colectoras-distribuidoras, de servicio y locales mediante intersecciones de prioridad en favor de las dos primeras;

- Trazados que desincentiven la velocidad;

- Ausencia de continuidad funcional para servicios de transporte;

- Una o dos calzadas con posibilidad de uno o dos sentidos.