ROTONDAS Y MINI-ROTONDAS.

Las rotondas es un tipo de intersección prioritaria que consiste en el empalme de las ramas de acceso sobre un anillo circular por el cual los vehículos giran hasta llegar a su rama de salida.

Esta forma de control ofrece ventajas si se dan las siguientes condiciones:

- Intersecciones con 3 o más accesos;

- Flujos equilibrados por los accesos;

- Virajes importantes (a la izquierda principalmente) que pueden llegar a superar a los movimientos  directos;

- Espacio suficiente y horizontal para un buen diseño;

- Poco movimiento de peatones;

- distancia entre ramales consecutivos que permita el trenzado de movimientos (rotondas  tradicionales).

Algunos inconvenientes de esta forma de control que pueden hacerla poco atractiva frente a otro tipo de intersecciones son:

- Poca capacidad con relación a superficie ocupada (en rotondas tradicionales);

- Recorridos largos (rotondas tradicionales);

- Trenzados molestos;

- Velocidades generalmente bajas;

- Incomodidad a peatones.

No obstante estas objeciones, si se compara la alternativa de rotonda con un cruce semaforizado con volúmenes similares por cada acceso y con un porcentaje alto de virajes a la izquierda (35% o más), las rotondas ofrecen mayor capacidad para una misma superficie ocupada en las horas punta y mucho más efectivas en las horas fuera de punta.

Las primeras rotondas aparecieron en Gran Bretaña en 1920 y correspondían a una forma de regulación que daba prioridad del flujo entrante (on-side-priority). Por esta razón, para permitir suficiente capacidad de reserva en el anillo inferior, éste debía ser de gran diámetro. Aún así, tenían el inconveniente que su capacidad era copada rápidamente con los inconvenientes de generar largos recorridos y poca capacidad con respecto a su superficie anotadas.

A partir de 1966 se cambia la regla de prioridad en las rotondas para el flujo circulante (off-side-priority). Esto aumenta la capacidad en al menos un 10% y reduce las demoras en un 40%. Esta forma de operación permite diseños más pequeños y compactos que se caracterizan por islas controles de menor tamaño (5 m o menos) y por entradas ensanchadas que cuentan con al menos una pista más de circulación que la calzada de aproximación. Una mejora importante al diseño es el uso de filtros de viraje, que corresponden a pistas especiales para que los vehículos que van a virar a la vía siguiente a la de acceso no entren a la rotonda (Fig. 1).

Normalmente se suele referir a este tipo de diseño como "mini-rotondas"; en contraposición, a las rotondas de gran diámetro se les denomina rotondas convencionales, tradicionales o, simplemente, rotondas.

Dado el buen desempeño operativo que han tenido las mini-rotondas en Gran Bretaña, se han reemplazado algunas rotondas convencionales o intersecciones semaforizadas por estas rotondas modernas con ventajas en materia de capacidad y demoras (Fig. 2 y 3). Ver ejemplo en Blackmon y Marlow (1975), TRIRL, LR 677.