CI53I/CI73A: Demanda de Transporte

EXAMEN

# Profesores de Cátedra: Marcela Munizaga y Pedro Donoso

Profesor Auxiliar: Ricardo Alvarez Daziano

Tiempo: 2,5 horas

Primera parte (30%): Elegir sólo una entre las preguntas 1a y 1b.

Pregunta 1a

Para un contexto de distribución de viajes se plantea el siguiente modelo:

Tij=AiOiBjDjexp(−βcij)

Para encontrar los parámetros se propone linealizar el problema aplicándole logaritmo:

lnTij=ln(OiDj)+lnAi+lnBj−βcij

Esta nueva expresión es estimada con métodos de regresión lineal. Se le pide discutir y comparar las principales diferencias de este método de estimación con uno de maximización de la entropía doblemente acotado. Para ello, se le sugiere tratar los siguiente puntos:

- Qué datos necesita conocer para estimar el modelo. Cuál es la disponibilidad esperada para estos datos.

- Cuáles son las principales diferencias en las estrategias de estimación de ambos modelos.

- Cuál es la capacidad predictiva de ambos.

Luego de su discusión, comente qué estrategia de estimación es preferible y por qué.

Pregunta 1b

Don Peppino Veneto, alcalde de Venecia, financió un estudio de partición modal para su ciudad. Suponga que las alternativas disponibles son: caminata, góndola (taxi marítimo) y vaporetto (bus marítimo). Utilizando los datos siguientes:

- Elección observada: in (Dummy igual a 1 si el individuo n escogió la alternativa i)

- Costo de viaje para cada alternativa: cin

- Tiempo de viaje para cada alternativa: tvin

la consultora contratada por el alcalde planteó el modelo:

máx −ipinlnpin

s.a.

njδjntvjn=nipintvin

njδjncjn=nipincin

nδjn=npin ∀i

ipin=1

Se le pide evaluar esta estrategia de modelación en comparación con el enfoque usual, basado en los modelos clásicos de partición modal (teoría de la utilidad aleatoria).  Exponga las ventajas y las limitaciones del método planteado.

Hint: Puede serle útil comparar la solución de este problema con la obtenida por el enfoque usual y analizar tal solución.

Segunda parte (70%): Conteste brevemente las siguientes preguntas

- ¿A qué se debe la separación del modelo de transporte en etapas? ¿Existen formas de modelación  que sean alternativas al modelo de cuatro etapas?

- Para calibrar un modelo, ya sea por regresión o por máxima verosimilitud, ¿qué criterios usaría para definir cuál es la mejor especificación?. Se espera que su respuesta a esta pregunta se base en los conceptos tratados en clases y en su experiencia en los talleres.

- ¿Qué pruebas estadísticas podría aplicar para saber si la estructura de un modelo Logit Jerárquico estimado a partir de datos es sustentada por los datos?

- ¿Por qué es necesario utilizar simulación para estimar los modelos Mixed Logit y Probit?

- ¿Por qué el modelo propuesto por Brownstone y Train (1999) no es en realidad análogo al modelo Logit Jerárquico?

- ¿Cuál es el supuesto que permite calibrar modelos utilizando datos de preferencias reveladas y de preferencias reveladas en conjunto?

- Qué alternativas de modelación propondría para un caso de elección de modo de transporte en que algunos usuarios tienen acceso a un dispositivo de información en línea sobre el sistema de transporte y otros no lo tienen.