El modelo bid-choice lineal

Consumidor:

Máxz∈SECh=máxz∈Sθhz;μh,yh−pz

Oferente:

pz=máxg∈Hθgz;μg,yg

Equilibrio:    reemplazando pz en ECh, se obtiene

Máxz∈SECh=máxz∈Sθhz;μh,yh−máxg∈Hθgz,μg,yg

Esta expresión es la versión determinística del modelo Bid-Choice.    Notar que el máximo excedente involucra la maximización de la disposición a pagar del resto de los potenciales postores la que está representada por la maximización interna.

Reemplazando q:

Máxz∈SECh=máxz∈Syh+fhz−máxg∈Hyg−fgz

casos posibles:

- θk≠h=Maxg∈Hθg⇒ECh<0

- θh=Maxj∈Hθg⇒ECh=0

luego: ECh≤0.    Es decir el excedente del consumidor tiene una cota superior en EC=0.

Luego: MaxzECh=0

y por lo tanto la localización óptima de cualquier consumidor es aquella que cumple dos condiciones simultáneas.

- ECh=0	Condición versión Choice

- θhz=pz	Condición versión Bid

Caso General (no lineal)

dado precios e ingresos, vh es fijo luego:

Sabemos que el precio es igual a la máxima postura, luego:

entonces:

MáxECh=máxz∈Sμhz,yh−máxg∈Hθgz;μg,yg

En esta expresión el excedente está expresado en utilidad.    Como Máxθg≥θh y llamando θ=Máxθg, se obtiene:

Luego, se concluye que cualquiera sea la forma funcional de Vh, SIEMPRE SE CUMPLE que el excedente se maximiza cuando el consumidor es el mejor postor.

También se puede demostrar que en el caso no-lineal el excedente del consumidor es:    θh−pz.

El modelo empírico

Notación:

i		:	lote (zona) de S disponible

h		:	individuo (categoría) de la población

zi		:	vector de atributos del lote i

pi		:	precio de mercado del lote

θh,i	:	disposición a pagar de h por i=θhzi;μh,yh

Versión Bid:    Regla del mejor postor

θh,i=θhi+∈h

Supongamos ∈h distribuido IIDG entre consumidores.

La probabilidad de que h sea el mejor postor es

Ph/i=Probθh,i≥máxg≠h∈Hθg,i

=Probθh,i+∈h≥máxg≠h∈Hθg,i

Luego

Ph/i=expμθhigexpμθgi					(1)

que constituye el modelo MNL propuesto por Ellickson

El valor de uso del suelo o renta, bi, corresponde al valor esperado de la máxima disposición a pagar por el suelo.    Esto está dado por el valor EMU de las alternativas de compradores:

bi=1μ1ng∈Hexpμθgi+γμ				(2)

y representa el modelo de la renta.    Notar que bi es el valor esperado de la máxima disposición a pagar.    La máxima disposición a pagar es una función que también se distribuye IIDG.    g es la constante de Euler, aproximadamente 0, 577.

Reemplazando la ecuación 2 en 1, y absorbiendo γ/μ en la constante de q, se obtiene

Ph/i=expμθhi−bi					(3)

que permite plantear la ecuación lineal

1nPh/i=μθhi−μbi					(4)

Versión choice

Máximo excedente del consumidor

Sabemos que si el precio del predio es pi (exógeno), entonces:

ECh,i=θh,i−pi

=θhi−pi+ei

Supongamos que ei se distribuye IIDG entre las alternativas de lotes.    La localización óptima del consumidor está dada por el máximo excedente, luego la probabilidad de que i sea la mejor alternativa es:

Pi/h=Probθh,i−pi≥Máxj≠i∈sθh,j−pj

Luego:

=Probθhi−pi+ei≥Máxj≠i∈sθhj−pj+ej

es decir:

Pi/h=expφθhi−pij∈sexpφθhj−pj					(5)

que es el modelo MNL de máximo excedente.

Comparación entre ambos modelos

Sabemos, por definición de probabilidad condicional (Teorema de Bayes) que:

Pi/h=PiPh/ijPjPh/j

Si la elección al azar de una zona es equiprobable, como se espera que sea, entonces Pi=Pj=cte; si no lo es aparecen unos términos de corrección por tamaño.

Luego: Pi/h=PiPh/ijPh/j

Reemplazando (5):

Pi/h=expμθhi−bij∈sexpμθhj−bj				(6)

que es idéntico a la ecuación (5) si y sólo si se cumple que

bi=pi∀i∈s

y    μ=φ

Conclusión:      Las versiones MNL bid y choice son equivalentes si y sólo si se cumple la regla del mejor postor.

Análisis de las distribuciones de error

La condición φ=μ se puede probar empíricamente estimando el modelo versión choice en el cual se asigna una parámetro al precio bi, el que por definición representa f.    Este se compara con el parámetro m del modelo bid.    Las diferencias se pueden interpretar como violación a los supuestos de comportamiento del mercado del suelo o errores de especificación del modelo.

Especulación en el mercado del suelo

Las versiones Bid y Choice son equivalentes, hasta aquí, si el mercado del suelo se comporta según la regla del mejor postor, o sea en condiciones de competencia:    ningún consumidor ni dueño tiene poder para alterar el precio del suelo.    ¿Cuál será la diferencia entre Bid y Choice en condiciones de especulación?.

Definición:    especulación es una forma de poder monopólico obtenido del acceso a la información, por ejemplo, del precio actual y/o futuro en el mercado del suelo.

En el caso de dueños oferentes puede traducirse en la creación de expectativas de desarrollo urbano y, por lo tanto, de plusvalía futura.    En el caso de los consumidores en una reducción de las ofertas (bids) mediante concertación de los oferentes.