MODELO DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PRODUCIDOS POR TRANSPORTE URBANO: EL CASO DE SANTIAGO DE CHILE

# Mauricio Osses 1, Frank Dursbeck 2, Roberto Corvalán 1

1 Universidad de Chile, 2 Consultor Internacional

## RESUMEN

Un modelo para fuentes móviles urbanas, desarrollado para estimar las emisiones de contaminantes en Santiago de Chile, es descrito en este trabajo. Se incluyen 18 categorías de vehículo, clasificados de acuerdo a su tecnología de emisión y el tipo de uso (transporte público o privado). Los contaminantes considerados en el cálculo se pueden clasificar en compuestos regulados (MP10, CO, HC y NOx) y compuestos no regulados (CH4, NH3, CO2 y N2O). También se incluye una estimación de consumo de combustible. Los tipos de emisión incluidos en la metodología de cálculo son emisiones en caliente y evaporativas, considerando los efectos por partida en frío y un análisis sobre la importancia que tiene en el cálculo global la selección adecuada de factores de emisión, considerando su dependencia con la velocidad y aceleración media positiva.

## 1  INTRODUCCIÓN

Areas urbanas con altas densidades de población están generalmente expuestas a serios problemas de calidad de aire, donde la actividad del sector transporte juega un rol muy importante. Existen varias recomendaciones propuestas para megaciudades de países en desarrollo [1,2,3], las cuales intentan resolver los problemas de contaminación atmosférica, especialmente aquellos derivados del tráfico. No obstante, un requisito previo para la introducción de medidas o instrumentos de control y abatimiento es el levantamiento de un detallado inventario de emisiones que cubra la zona afectada, con alto nivel de desagregación espacial y temporal.

La modelación de contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes móviles en zonas urbanas requiere de información detallada que describa la actividad del tráfico en el área de estudio [4]. Esta información puede provenir de mediciones directas, encuestas de tráfico, o modelos de transporte para una red vial predeterminada [5,6]. Un adecuado procesamiento de estos distintos tipos de información permite calcular las emisiones asociadas a la actividad del sector transporte. Todo ello en conjunto con factores de emisión de contaminantes para las distintas categorías vehiculares consideradas [7,8,9].

La información sobre actividad de tráfico obtenida por mediciones directas y/o encuestas está limitada a un instante de tiempo y localización geográfica específicos, más un desfase con el tiempo real debido al arduo procesamiento de la información recolectada. Por otra parte, para que la información sea recibida en tiempo real, se requiere un sistema de control de tráfico urbano de gran cobertura, con recolección centralizada de la información, sin resolver aún el problema de la limitación para pronosticar situaciones futuras. La evaluación de escenarios futuros con distintas medidas de mitigación y planificación urbana se puede efectuar con la ayuda de modelos estratégicos de transporte, que cubren dominios urbanos completos. Sin embargo, estos modelos no contienen toda la información requerida para compilar un inventario de emisiones detallado, siendo necesario apoyar los datos del modelo de transporte con estadísticas de tráfico, en particular relacionadas con variación temporal de flujos y comportamiento de la partición modal [5].

Paralelamente a la representación o modelación del tráfico urbano, se requiere una detallada descripción de las emisiones de compuestos contaminantes generados por los distintos tipos de tecnología vehicular presentes en la flota bajo estudio. El enfoque tradicional emplea factores de emisión, que permiten conocer la masa de contaminante por kilómetro recorrido a partir del tipo de vehículo y su velocidad media de desplazamiento. Algunos autores han destacado la importancia que tiene la variación de la velocidad en un determinado ciclo, expresándose esta variabilidad como aceleración media positiva [10], número de detenciones por ciclo [11], factores de corrección de velocidad [12] o una combinación entre velocidad y aceleración (m2/s3) [13,14].

La representación de factores de emisión puede incluir varios efectos, siendo los más importantes las emisiones en caliente, evaporativas, partidas en frío, deterioro, nivel de mantención, tipo y calidad del combustible, tecnología del vehículo, hábitos de conducción, gradiente del terreno, etc. Existen varias metodologías de estimación de emisiones asociadas al transporte urbano que combinan estos efectos, principalmente provenientes de Europa y Estados Unidos. Europa ha desarrollado amplios proyectos destinados a desarrollar estos modelos, uno de los cuales corresponde a MEET (Methodologies for estimating air pollutant emissions from transport), en conjunto con COST Action 319 (Estimation of pollutant emissions from transport). Los principales resultados de MEET y COST 319 han permitido desarrollar el modelo COPERT en sus versiones II y III [15]. Otros modelos europeos corresponden a HBEFA-TREMOD y CITAIR. En el caso de Estados Unidos, existen muchos modelos disponibles, entre los que se destacan EMFAC, MOBILE, CMEM y PART5 [16]. La Figura 1 muestra un diagrama de cálculo para una base de datos de emisión y su aplicación.

Información básica

Flota vehicular

Pruebas en dinamómetro

Ciclos de conducción

Encuestas

Conteo de vehículos

Red vial

Generación de información

Factores de emisión

Kilometraje

Información de tráfico

Estructura vial

Información adicional

Aplicación

Políticas ambientales nacionales y locales

Estándares de emisión

Estudios de impacto ambiental

Planes de transporte

Procesamiento de información

Definición y diferenciación

Desarrollo de metodologías

Partida en frío

Evaporativas

Proyecciones de tráfico

Desagrega-ción

# Figura 1. Procedimiento de generación y aplicación para bases de datos de emisión

## 2  ACTIVIDAD DE TRÁFICO

La demanda por estimaciones de emisiones producidas por la actividad vehicular varía de acuerdo al campo de aplicación y la precisión requerida. Es posible cuantificar cambios en niveles de emisión que resultan de variaciones en comportamiento local de conducción (microescala), llevar a cabo cálculos orientados a formular inventarios de emisión (escala regional), o realizar estimaciones a niveles globales (por ejemplo el efecto de CO2 en el fenómeno de calentamiento global). Varios métodos computacionales han sido propuestos para cada tipo de problema: (a) cálculos de emisión basados en modelación modal, (b) cálculos por tramo o arco y (c) estimaciones de acuerdo a recorridos totales [10].

La necesidad de estimar inventarios de emisión ha impulsado los cálculos por arco, mediante modelos estratégicos de transporte. En el caso de Santiago de Chile, el modelo utilizado es ESTRAUS, con una red urbana de 7567 arcos divididos en 264 zonas distribuidas sobre el Gran Santiago. Las cuatro etapas de modelación (generación-atracción de viajes, distribución, partición modal y asignación) son resueltas mediante equilibrio simultáneo [17]. Este modelo cubre dos períodos de tiempo: punta mañana (07:30-08:30 hrs) y fuera de punta (10:30-11:30 hrs), ambos periodos correspondientes a día hábil.

Considerando la utilización de ESTRAUS para el cálculo de emisiones, los principales parámetros modelados son el flujo vehicular por cada arco de la red vial y el tiempo requerido para cubrir su longitud. El flujo se divide en flujo fijo y variable, donde el primero está asociado a transporte público y el segundo a modos privados de transporte. La Figura 2 muestra la red vial urbana de Santiago modelada en ESTRAUS.

Figura 2. Red vial urbana de Santiago de Chile

A partir de la información obtenida por un modelo estratégico como ESTRAUS es necesario expandir temporalmente la actividad vehicular a periodos diarios, mensuales y anuales. Para ello se divide el área urbana en sectores comunales (9 sectores que agrupan las 34 comunas del Gran Santiago), definiendo perfiles diarios de flujo vehicular para cada sector, de acuerdo al tipo de vehículo (transporte privado, buses de transporte público y transporte de carga). La Figura 3 muestra la variación diaria del flujo de buses, observándose la alta concentración de este modo en el centro de la ciudad (en algunas ocasiones se registran hasta 400 buses/hora). La Figura 4 indica la relación de flujo privado y buses en la misma zona céntrica para un día hábil (existen curvas similares para cada día de la semana, separados por sentido del viaje y sector comunal).

Figura 3. Flujo diario de buses en las zonas del Gran Santiago

Figura 4. Flujo privado y de transporte público en la zona céntrica de Santiago

La partición modal o composición del flujo total modelado en cada arco de la red vial no es proporcionada directamente por los modelos de transporte, haciéndose necesario implementar métodos de desagregación, usualmente basados en estadísticas de mediciones en terreno con criterios de proyección para escenarios futuros. La naturaleza de los factores de emisión requiere manejar muchas categorías vehiculares distintas de acuerdo a la tecnología vehicular y el combustible utilizado. A ello se suman subcategorías de acuerdo al uso del vehículo. En el caso de Santiago, se manejan 13 tipos de acuerdo a la emisión, los cuales llegan a 18 categorías al considerar además la utilización del vehículo. Esta cifra aumentará a 30 tipos en las próximas estimaciones de inventario de emisiones debido a la aparición de combustibles alternativos (GNC y GLP) en algunos grupos vehiculares (taxis y vehículos comerciales), así como nuevas normas de emisión para vehículos nuevos.

Tabla 1. Categorías vehiculares agrupadas de acuerdo a su emisión y utilización

| Categorías por emisión | Categorías por uso | Categorías futuras |
| --- | --- | --- |
| Buses urbanos Tipo 1 (EURO 0) Buses urbanos Tipo 2 (EURO 1) Buses urbanos Tipo 3 (EURO 2) Buses interurbanos | Buses urbanos privados | Buses urbanosTipo 4 (EURO 3) Buses a GNC |
| Camiones livianos Camiones medianos y pesados |  | Livianos, medianos y pesados con y sin norma de emisión |
| Vehículos pasajeros sin CC Vehículos pasajeros con CC | Taxis básicos con/sin CC Taxis colectivos con/sin CC | Vehículos a GNC y GLP Vehículos TIER1/EURO3 |
| Vehículos comerciales con CC Vehículos comerciales sin CC Vehículos comerciales diesel |  | Vehículos a GNC y GLP Vehículos TIER1/EURO3 Vehículos diesel “ecológicos” |
| Motocicletas 2 tiempos Motocicletas 4 tiempos |  |  |

Se han elaborado varias matrices de composición para el Gran Santiago, divididas según sectores comunales y para tres escenarios diferentes: 1997, 2000 y 2005. Se asume que la participación de una determinada categoría en el flujo total es constante durante el día, hipótesis que será modificada en las futuras estimaciones de emisiones, incorporando la variable temporal en la construcción de cada matriz. Por el momento, se mantiene la condición de composición constante, lo que se ejemplifica con las figuras siguientes, nuevamente en el sector céntrico de la ciudad.

Figura 5. Composición vehicular en el sector céntrico de Santiago

Figura 6. Variación horaria de la participación en el flujo total para vehículos livianos

## 3  FACTORES DE EMISIÓN

La estimación de las emisiones vehiculares se obtiene mediante el producto de una determinada actividad vehicular por el factor de emisión apropiado. Este último se representa como la tasa másica de emisión de un determinado contaminante por unidad de distancia recorrida (usualmente en gramos/kilómetro o gramos/milla). Tradicionalmente, el parámetro más relevante para el cálculo de emisión asociado a un vehículo es la velocidad media para un tramo determinado. La gran mayoría de factores de emisión disponibles en la literatura son funciones de la velocidad media, obtenidas empíricamente mediante regresiones con bajo nivel de correlación, supuestamente representativas de las distintas categorías vehiculares.

La desagregación vehicular en sus distintas categorías y los distintos contaminantes considerados en el cálculo generan 111 ecuaciones o factores de emisión, para el caso de Santiago de Chile. Debido a la incapacidad técnica para estimar factores locales de vehículos medianos, pesados y motocicletas, en estos casos se utilizan algunas de las ecuaciones entregadas por el modelo COPERT II (102/111 curvas). No obstante, los factores de emisión empleados para describir los vehículos livianos de pasajeros han sido obtenidos localmente, mediante ciclos de conducción representativos de Santiago (9/111 curvas).

La determinación de factores de emisión locales proviene de una muestra de 135 vehículos livianos de pasajeros, los cuales fueron ensayados bajo 14 ciclos de conducción diferentes, cubriendo rangos de velocidad media entre 3 y 80 km/hr. Nueve de los catorce ciclos representan los hábitos de conducción en Santiago, cada uno de ellos con una duración de 240 seg. Los ciclos restantes son utilizados en Estados Unidos (FTP75, IM240, NewYorkCity, HighWay) y Europa (ECE15). Lo anterior se traduce en un total de 1340 ensayos, cada uno de ellos con resultados para gases de escape (CO, HC y NOx), divididos entre automóviles con y sin convertidor catalítico de tres vías, de varias marcas y año modelo.

Una selección de 5 ciclos y 14 vehículos fue analizada por segmentos, considerando los distintos “modos” presentes en un ciclo determinado: ralentí (vehículo detenido con motor encendido), aceleración, desaceleración y crucero (velocidad constante). La subdivisión de los ciclos en segmentos generó alrededor de 1000 puntos experimentales. Este análisis permitió conocer la dependencia de las emisiones gaseosas con el promedio de velocidad y la aceleración media positiva (AMP) característica del tramo recorrido.

Los resultados permiten establecer que la dependencia de la emisión de CO y HC está dominada por la velocidad media, mientras que los NOx tienen mejor grado de correlación con la AMP que con la velocidad. Las figuras 7 y 8 permiten apreciar el alto grado de dispersión de las emisiones de NOx como función de la velocidad, comparado con la fuerte tendencia de los mismos puntos experimentales con la AMP. El mismo fenómeno se repite para vehículos con y sin convertidor catalítico.

Figura 7. Emisiones de NOx como función de la velocidad media

(vehículos no catalíticos)

Figura 8. Emisiones de NOx como función de la aceleración media positiva

(vehículos no catalíticos)

La aplicación del efecto de la aceleración en el inventario de emisiones no ha sido cuantificada debido a la dificultad de obtener datos de aceleración media positiva mediante los modelos estratégicos de modelación de transporte.

## 4  RESULTADOS

Utilizando la información sobre actividad de tráfico y los factores de emisión descritos anteriormente, es posible desarrollar estimaciones de emisión de contaminantes atmosféricos generados por el sector transporte terrestre urbano en el Gran Santiago. En primer lugar, la figura 9 indica las toneladas por año de emisiones en caliente asociadas a distintos tipos de vehículo para el año 2000, comparado con parámetros de actividad tales como el consumo de combustible (CC), número de viajes y kilómetros recorridos (ACT), así como el nivel de pasajeros transportados (PAS).

Figura 9. Emisión de contaminantes (KT/año), consumo de combustible CC en KTfuel/año, nivel de actividad ACT en vehículoskilómetro/año y número de pasajeros transportados en pax/año.

De la figura anterior se observa que la mayor responsabilidad de las emisiones de material particulado respirable (MP10) provienen de combustión de petróleo diesel, donde aproximadamente 9,000 buses de locomoción colectiva producen un 42% del total emitido. Los vehículos diesel también generan la mayoría de las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, mientras que 780,000 vehículos gasolineros son responsables de los contaminantes gaseosos tales como monóxido de carbono e hidrocarburos totales (especialmente aquellos sin convertidor catalítico). La proporción de vehículo no catalíticos ha bajado rápidamente en los últimos años, sin embargo el número de vehículos nuevos y kilómetros recorridos aumenta, generando un aumento neto de las emisiones en las proyecciones que no consideran medidas estrictas de abatimiento (en la actualidad se generan 10 millones de viajes diarios en Santiago).

La incorporación de emisiones por partida en frío afecta principalmente a los vehículos gasolineros (encendido por chispa) equipados con convertidor catalítico. Las emisiones totales en caliente aumentan en 43% para CO, 30% para HC, 5% para NOx y 4% en consumo de combustible al considerar partidas en frío. Por otro lado, la incorporación de emisiones evaporativas produce un 50% adicional de hidrocarburos totales en la emisión global de este contaminante (la mayor contribución proviene de evaporativas durante detención con motor caliente).

Considerando el efecto de la topografía del terreno, con las pendientes existentes en los arcos de la red vial, es posible incorporar factores de corrección que afectan a los vehículos pesados de carga. Santiago de Chile presenta una topografía bastante plana, con solo un 3% de los arcos viales con pendientes superiores a 4% de inclinación, encontrándose el 90% de los arcos entre +1 y –1% de inclinación. Sin embargo, a pesar de la escasa presencia de pendientes, se estima que las emisiones de NOx y MP aumentan en 7.8% y 3.7% al considerar este efecto solo en vehículos pesados de carga. Este resultado plantea una necesidad de mayor investigación para ciudades con topografía irregular y la incorporación de vehículos livianos y medianos en el análisis.

## 5  CONCLUSIONES

La metodología de estimación de emisiones descrita permite realizar un diagnóstico detallado de la responsabilidad que cada modo de transporte tiene sobre las emisiones totales de contaminantes atmosféricos. Sin embargo, existen temas de investigación que deben ser explorados para lograr mejorar el procedimiento de cálculo. Estas áreas de investigación se generan en los dos elementos que participan de la ecuación principal de cálculo: nivel de actividad de tráfico y factores de emisión.

El nivel de actividad proviene generalmente de modelos de transporte, los cuales deben ser modificados para que sean compatibles con las necesidades de estimación de emisiones. Este proceso es complejo debido a la necesidad de desagregación espacial y temporal requerida y la importante participación del transporte público y de carga en las emisiones. Generalmente, los modelos estratégicos no cubren el detalle necesario, mientras que los modelos tácticos son incapaces de cubrir grandes áreas geográficas. En ambos casos es posible completar la información con estadísticas de tráfico y herramientas de expansión y/o desagregación como las descritas en este trabajo.

Los factores de emisión deben representar las condiciones locales de la flota vehicular existente, con sus hábitos de conducción, nivel de mantención y tecnología, así como la calidad y tipos de combustibles utilizados. Además, se hace necesario incorporar parámetros adicionales en la estructura tradicional básica de factores de emisión, lo que exige distintos tipos de información específica, no siempre disponible para la modelación. Ejemplos de ello son la incorporación de emisiones evaporativas y partida en frío, que requiere conocimiento sobre temperaturas, zonas residenciales y lugares de estacionamiento; incorporación de la variabilidad de la velocidad, que requiere conocer las aceleraciones; efecto de las pendientes, exigiendo una completa topografía de la red vial con indicación del sentido de flujo en cada caso; etc.

## AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer el apoyo brindado por el Ministerio de Planificación y SECTRA para la realización de la investigación descrita en este trabajo. Se destaca también el valioso aporte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana.

Mauricio Osses y Roberto Corvalán

Departamento de Ingeniería Mecánica

Universidad de Chile, Casilla 2777

Santiago, Chile

Fono:	+56 2 6784591

Fax:	+56 2 6986057

E-mail: maosses@cec.uchile.cl

rocorval@cec.uchile.cl

Frank Dursbeck

Gruenenbaeumchen 14

D-51429 Bergisch Gladabch

Alemania

Fono:	+49 2204 981633

Fax:	+49 2204 86007

E-mail: dursbeck@compuserve.com

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1]	Mage, D., Ozolins, G., Peterson, P., Webster, A., Orthofer, R., Vandeweerd, V., Gwynne, M. Urban air pollution in megacities of the world. Atmospheric Environment, 30(5), pp. 681-686, 1996.

[2]	Fu, L., Hao, J., He, D., He, K. Assessment of vehicular pollution in China. Journal of the Air & Waste Management Association, 51(5), pp. 658-668, 2001.

[3]	Plaut, P. O. The comparison and ranking of policies for abating mobile-source emissions. Transportation Research, 4D(3), PP. 193-205, 1998

[4]	Zachariadis, T., Samaras, Z. Comparative assessment of European tools to estimate traffic emissions. International Journal of Vehicle Design, 18, pp. 312-325, 1997.

[5]	Reynolds, A.W., Broderick, B.M. Development of an emission inventory model for mobile sources. Transportation Research, 5D(2), pp. 77-101, 2000.

[6]	Cardelino, C. Daily variability of motor vehicle emissions derived from traffic counter data. Journal of the Air & Waste Management Association, 48(7), pp. 637-645, 1998.

[7]	Winther, M. Petrol passenger car emissions calculated with different emission models. Science of the Total Environment , 224 (1-3), pp. 149-160, 1998.

[8]	Corvalán, R., Urrutia, C. Emission factors for gasoline light-duty vehicles: experimental program in Santiago, Chile. Journal of the Air & Waste Management Association, 50(12), pp. 2102-2111, 2000.

[9]	Tong, H. Y., Hung, W. T., Cheung, C. S. On-road motor vehicle emissions and fuel consumption in urban driving conditions. Journal of the Air & Waste Management Association, 50(4), pp. 543-554, 2000.

[10]	Sturm, P. J., Almbauer, R., Sudy, C., Pucher, K. Application of computational methods for the determination of traffic emissions. Journal of the Air & Waste Management Association, 47, pp. 1204-1210, 1997.

[11]	Holmén, B. A., Niemeir, D. A., Characterizing the effects of driver variability on real-world vehicle emissions. Transportation Research, 3D(2), pp. 117-128, 1998.

[12]	Nanzetta, K., Niemeier, D. Changing speed-VMT distributions: the effects on emissions inventories and conformity. Journal of the Air & Waste Management Association, 50(3), pp. 459-467, 2000.

[13]	Watson, H. C. Effects of a wide range of drive cycles on the emissions from vehicles of three levels of technology. SAE 950221, 1995.

[14]	Joumard, R., André, M., Vidon, R., Tassel, P., Pruvost, C. Influence of driving cycles on unit emissions from passenger cars. 8th International Symposium on Transport and Air Pollution. Graz, Austria, 1999.

[15]	COPERT III. Computer program to calculate emissions from road transport. Methodology and emission factors and users manual. European Environment Agency & European Topic Center on Air Emission. July 2000.

[16]	Cadle, S. H., Gorse, R. A., Bailey, B. K., Lawson, D. R. Real-world vehicle emissions: a summary of the tenth Coordinating Research Council on-road vehicleemissions workshop. Journal of the Air & Waste Management Association, 51(2), pp. 236-249, 2001.

[17]	trabajo estraus pacam.......